Обект: „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1, гр. София“

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

І. Предмет на услугата: доставка на „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1“, гр. София“

- Ценово предложение с единични цени и обща стойност в лв без ДДС, както следва:

| № | Наименование на видовете работи | ед. мярка | кол-во | Ед.цена без ДДС | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подготвителни и допълнителни работи |  |  |  |  |
| 1 | Почистване прилежащия до сградата терен на подземния гараж от храсти и разстения около сградата шир. 1 м | м | 122 |  |  |
| 2 | Направа на бетонова, водоустойчива настилка около сградата шир. 60 см с наклон 2% към прилежащия терен | м | 106 |  |  |
| 3 | Възстановяване на компрометирани метални колони на парапет на покрив паркинг | бр. | 6 |  |  |
| 4 | Почистване от ръжда и грундиране метален парапет | м | 254 |  |  |
| 5 | Боядисване с алкидна боя двукратно метални парапети | м | 254 |  |  |
|  | Ремонтни дейности |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж съществуваща асфалтова и бетонова настилка до здрава основа - деб. мин. 11 см /паркинг север/ | м2 | 545 |  |  |
| 2 | Демонтаж съществуваща бетонова настилка до здрава основа- деб. мин. 6 см / под сграда и паркинг юг/ | м2 | 988 |  |  |
| 3 | Демонтаж облицовка стъпало пред входни врати и витрини / север/ и стъпала запад - 4 см | м2 | 17 |  |  |
| 4 | Демонтаж мозайка, стъпала запад- 4 см | м2 | 11 |  |  |
| 5 | Демонтаж бетонова настилка рампи -деб. мин 5 см -армирана | м2 | 100 |  |  |
| 6 | Възстановяване сечение бетонова греда север – рампа | м | 3 |  |  |
| 7 | Възстановяване сечение бетонова греда покрив север с шир. 60см, Н=30см | м | 6 |  |  |
| 8 | Възстановяване разрушени бетонови участъци по съществуващи бетонови стрехи с полимерна циментова смес с фибри | м2 | 20 |  |  |
| 9 | Демонтаж и повторен монтаж разхлабени мозаечни плочи | м2 | 1 |  |  |
| 10 | Почистване и фугиране на настилка от мозаечни плочи | м2 | 56 |  |  |
| 11 | Почистване и подготовка на покритие от течна хидроизолационна мембрана /покрив охрана/ | м2 | 32 |  |  |
| 12 | Подготовка и почистване на здрава бетонова основа чрез хидроструене | м2 | 1680 |  |  |
| 13 | Направа на армиран, съгласно конструктивен детайл, стоманобетонов борд със сечение 15/30см, бетон С30/37 вкл. синтетична смола за подобряване на сцеплението, | м | 210 |  |  |
|  | еластичността и водоплътността на бетона |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ПВЦ барбакани 100/100/500 мм | бр | 14 |  |  |
| 15 | Полагане на нова бетонова настилка, армирана със заварена мрежа Ф8 20/20 с фиксатори 1,5 см, с работни фуги с деб. 5мм и дълб. до 3 см, на полета не по големи от 3/3м, вкл. синтетична смола за подобряване на сцеплението, еластичността и водоплътността на бетона, мин. деб. 7 см | м2 | 1642 |  |  |
| 16 | Запълване работни фуги в нова бетонова настилка с полиуретанов залепващ и запълващ уплътнител, мин. удължение до разрушаване 450% | м2 | 1642 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на епоксиден грунд за непорьозни основи -0.5мм върху нови бетонови настилки, мозаечни плочи, бордове и стрехи Мин. технически характеристики на епоксиден грунд: Якост на адхезия >3 N/mm²; | м2 | 1853 |  |  |
| 18 | Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат шир.10 см /1 слой/ - при вътрешни ъгли | м | 384 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на еднокомпонентна, полиуретанова течна хидроизолация за покрив-паркинг, армирана с полиестерен плат - 60гр/м2 / 3 слоя/ по нови бетонови настилки, мозаечни плочи, бордове и стрехи Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана: - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l | м2 | 1853 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на еднокомпонентна, полиуретанова течна хидроизолация за покрив-паркинг, армирана с полиестерен плат - 60гр/м2 / 2 слоя/ по нови и съществуващи бордове и стрехи Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана: - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l | м2 | 107 |  |  |
| 21 | Разпръскване на сух кварцов пясък със зърнометрия 0.3-0.83 3 кг/м2 | м | 1730 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на цветно, еластично, UV стабилно, еднокомпонентно, полиуретаново, износоустойчиво покритие /2слоя/подходящо за защита на полиуретанови хидроизолационни хидроизолации за паркинг Мин. технически характеристики на полиуретановото покритие: Удължение до разрушаване >150%; Якост на опън>20N/mm²; Твърдост по SHORE D: 57; Удароустойчивост: 8Nm | м2 | 1853 |  |  |
| 23 | Оформление борд отвън с полимер- циментова шпакловка с фибри, вкл. стъклофибърна мрежа 145гр/м² и еластична хидроизолационна 100% акрилна боя Н= 60см, Мин. технически характеристики на акрилната боя: Плътност: 1,37 kg/l ; Устойчивост на воден натиск: 7atm /детайл1/ | м | 226 |  |  |
| 24 | Оформление барбакани /детайл 2/ | бр. | 14 |  |  |
| 25 | Доставка и оформяне на стреха с еднокомпонентна, полиуретанова, течна, хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат /- 60гр/м2 / 3 слоя и защитно покритие Н= 24см /детайл 3/ Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана: - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l | м | 23 |  |  |
| 26 | Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура /детайл 4/ - по предложение на офериращия/ | м | 89 |  |  |
| 27 | Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура, ъгъл покрив - стена /детайл 5- по предложение на офериращия / | м | 32 |  |  |
| 28 | Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура в настилка от гранитогрес /детайл 6- по предложение на офериращия / | м | 25 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпало пред входа и стълба запад | м2 | 32 |  |  |
| 30 | Оформление ъгъл покрив – стена с полиуретанова хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат 10 см, 1 слой - по вътрешни ъгли сграда и колони, /детайл 7- по предложение на офериращия / | м | 129 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на еднокомпонентна, прозрачна, УВ-устойчива, прозрачна, полиуретанова хидроизолационна мембрана по колони и стени Н= 20 см/ вкл.предварителна подготовка на камъка с прозрачен подобрител на адхезията/ Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана: - удължение до разрушаване: >200%, якост на опън: 22N/mm²/ детайл 5 и по колони запад, юг и изток/ | м2 | 20 |  |  |
| 32 | Оформление с хидроизолация и защитно покритие отвори около водосточни тръби, мин. Н= 15 см | бр | 9 |  |  |
| 33 | Нова изравнителна циментова замазка по стъпала | м2 | 11 |  |  |
| 34 | Възстановяване липсваща облицовка от мрамор по колони | м2 | 1 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж преход от барбакан 100/100 към водосточни тръби Ф100 | бр | 14 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж ПВЦ водосточни тръби Ф100 | м | 35 |  |  |
| 37 | Натоварене и извозване строителни отпадъци | м3 | 110 |  |  |

1.2. Подробен опис на оферираната хидроизлоационна система и съпътстващи покрития, при необходимост представяне на технически детайли за изясняване на предложението.

1.2. Начин на плащане : процент авансово плащане.

1.3. Срок за изпълнение - работни дни.

1.4. Гаранционен срок.

1.5. Референции за изпълнение на подобни обекти.

ІІ. Детайли:

III. План на покрив

ІV. Изисквания към Изпълнителя.

- В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане.

- Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, телефон и лице за контакт.

Съставил: ..........…………….

арх. Аделаида Лефтерова