Обект: „Преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“  в „Жилищна сграда за легации“, находяща се в р. „Овча Купел“, ул. „Букет“ №72, гр. София“

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

І. Предмет на услугата за позиция А: „Изпълнение на строително монтажни работи в сградата по части архитектура, конструкции,  Електро, ВиК и ОВК“

| КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 12 СМ | м2 | 43,80 |  |  |
| 1.2 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 25 СМ | м3 | 3,60 |  |  |
| 1.3 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 25 СМ (НОВИ ОТВОРИ И РАЗШИРЯВАНЕ ОТВОРИ ПО ФАСАДА) | м3 | 3,10 |  |  |
| 2 | ЗИДАРСКИ ДЕЙНОСТИ И ИЗГРАЖДАНЕ ЛЕКИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ |  |  |  |  |
| 2.1 | ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 25 СМ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА НА ТЪНКА ФУГА | М3 | 30,30 |  |  |
| 2.2 | ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 12,5 СМ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА НА ТЪНКА ФУГА | М2 | 15,00 |  |  |
| 2.3 | ЗАЗИЖДАНЕ НА РАДИАТОРНИ НИШИ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ | М2 | 37,00 |  |  |
| 2.4 | ЗИДАРИЯ С ДВОЙНИ КОМИННИ ТЕЛА С Р-РИ 500/300/200 ММ | М | 34,00 |  |  |
| 2.5 | ЗИДАРИЯ С ЕДИНИЧНИ КОМИННИ ТЕЛА С Р-РИ 300/300/200 ММ | М | 24,60 |  |  |
| 2.6 | ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 12 СМ С ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ ОКОЛО КОМИННИ ТЕЛА И ШАХТИ НАД ПОКРИВНАТА ПЛОСКОСТ | М2 | 24,00 |  |  |
| 2.7 | ПРЕГРАДНА СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 12 СМ ОТ ДВУСЛОЕН ОБИКНОВЕН ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | М2 | 115,00 |  |  |
| 2.8 | ПРЕГРАДНА СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 12 СМ ОТ ДВУСЛОЕН ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | М2 | 79,00 |  |  |
| 2.9 | ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН (12,5 мм) ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ ШАХТИ, ТРЪБИ И ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА | М2 | 53,00 |  |  |
| 2.10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЩУРЦОВЕ НА "POROTHERM" ЗА ЗИД С ДЕБЕЛИНА 12 СМ И ОТВОР ЗА ВРАТА 80/200 СМ | БР. | 7,00 |  |  |
| 2.11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЩУРЦОВЕ НА "POROTHERM" ЗА ЗИД С ДЕБЕЛИНА 25 СМ И ОТВОР ЗА ВРАТА 90/200 СМ | БР. | 1,00 |  |  |
| 3 | ОКАЧЕНИ ТАВАНИ |  |  |  |  |
| 3.1 | ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ОБИКНОВЕН ГИПСОКАРТОН (12,5 мм) НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 558,00 |  |  |
| 3.2 | ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН (12,5 мм) НА МЕТАЛНА К-ция | м2 | 54,00 |  |  |
| 3.3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ В ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 316,00 |  |  |
| 3.4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБЕЛИНА 5 СМ В ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 296,00 |  |  |
| 3.5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО | м2 | 612,00 |  |  |
| 4 | МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 528,00 |  |  |
| 4.2 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м | 77,00 |  |  |
| 4.3 | ВЪТРЕШНА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м | 260,00 |  |  |
| 4.4 | ВЪТРЕШНА ФИНА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | м | 260,00 |  |  |
| 4.5 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1151,00 |  |  |
| 4.6 | ФИНА ШПАКЛОВКА ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | м2 | 1151,00 |  |  |
| 4.7 | ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН С КАЧЕСТВО "Q4" ПО СТАНДАРТИТЕ НА "KNAUF" | м2 | 203,00 |  |  |
| 4.8 | ШПАКЛОВКА ПО ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ОТ ГИПСОКАРТОН С КАЧЕСТВО "Q4" ПО СТАНДАРТИТЕ НА "KNAUF" | м2 | 557,90 |  |  |
| 4.9 | ШПАКЛОВКА С ЦИМЕНТОВА СМЕС "PLANFIX" НА "ISOMAT" ПО СТЕНИ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | М2 | 47,00 |  |  |
| 4.10 | ШПАКЛОВКА С ЦИМЕНТОВА СМЕС "PLANFIX" НА "ISOMAT" ПО ОКАЧЕНИ ТАВАНИ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | М2 | 54,00 |  |  |
| 4.11 | ШПАКЛОВКА С ЦИМЕНТОВА СМЕС "PLANFIX" НА "ISOMAT" ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м | 8,50 |  |  |
| 4.12 | ШПАКЛОВКА ОТ БЯЛО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО ГАЗОБЕТОН ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА РАДИАТОРНИ НИШИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м2 | 37,00 |  |  |
| 5 | НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДИСВАНЕ |  |  |  |  |
| 5.1 | ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 730,00 |  |  |
| 5.2 | ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ "AQUAMAT-ELASTIC" НА "ISOMAT" ПО ПОДОВЕ И СТЕНИ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕНТА В ЪГЛИТЕ | М2 | 250,00 |  |  |
| 5.3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ПО ЪГЛИ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | М | 99,00 |  |  |
| 5.4 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ФУГА (ВКЛ. ФУГИРАНЕ),I-во КАЧЕСТВО - КОРИДОРИ И ДРЕШНИЦИ /по схема/ | М2 | 119,00 |  |  |
| 5.5 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ФУГА (ВКЛ. ФУГИРАНЕ),Iво КАЧЕСТВО - БАНИ И ТОАЛЕТНИ /по схема/ | М2 | 54,00 |  |  |
| 5.6 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ФУГА (ВКЛ. ФУГИРАНЕ) - ВЪТРЕШНА СТЪЛБА 1/по схема,ЦЕЛИ СТЪПЪЛА -30/110/1 СМ/ | М2 | 17,00 |  |  |
| 5.7 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ФУГА (ВКЛ. ФУГИРАНЕ) - ВЪТРЕШНА СТЪЛБА 2 /по схема-ЦЕЛИ СТЪПЪЛА -30/100/1 СМ/ | М2 | 39,00 |  |  |
| 5.8 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ, НА ФУГА ,ВКЛ. ФУГИРАНЕ,I-во КАЧЕСТВО - ТЕРАСИ /по схема/ | М2 | 40,00 |  |  |
| 5.9 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТОГРЕС С ВИСОЧИНА 8О мм (ВКЛ. ФУГИРАНЕ) - ТЕРАСИ | М | 23,00 |  |  |
| 5.10 | ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНС ПО СТЕНИ (Н=2,25 м) НА ФУГА (ВКЛ. ФУГИРАНЕ),I-во КАЧЕСТВО - БАНИ И ТОАЛЕТНИ /по схема/ | М2 | 198,00 |  |  |
| 5.11 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ /ТЕРМОЛЮЩЕНИ/ ПО ВЪНШНИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ- ДЕБ. 2СМ /по схема/ | М2 | 36,00 |  |  |
| 5.12 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТ С ВИСОЧИНА 80 мм - ТЕРАСА ПРЕД ВХОД | М | 23,00 |  |  |
| 5.13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДЛОЖКА- СТАНДАРТ EN 13329, СПАЛНИ МИН.КЛАС AC3/ 23 ; ДНЕВНИ МИН. КЛАС AC4/23 | М2 | 427,00 |  |  |
| 5.14 | ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ПЕРВАЗИ ОТ PVC | М | 330,00 |  |  |
| 5.15 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1440,00 |  |  |
| 5.16 | БОЯДИСВАНЕ С БЯЛ ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м2 | 544,00 |  |  |
| 5.17 | БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 102,00 |  |  |
| 5.18 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м | 260,00 |  |  |
| 5.19 | ПОЛАГАНЕ НА XPS 5 см И ШПАКЛОВКА СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО ТАВАНИ СУТЕРЕН | м2 | 226,00 |  |  |
| 5.20 | НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ | м3 | 12,00 |  |  |
| 6 | ПАРАПЕТИ СТЪЛБИЩА |  |  |  |  |
| 6.1. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПАРАПЕТ Н=90 см,ВEРТ. ПЪЛНЕЖ ,СТРАНИЧЕН МОНТАЖ, СТАНДАРТЕН ЦВЯТ | м | 39,00 |  |  |
| 6.2. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА РЪКОХВАТКА КЪМ СТЕНА, СТАНДАРТЕН ЦВЯТ | м | 24,00 |  |  |
| 7 | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |
| 7.1 | Замонолитване на отвор в плоча на К+3,14 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Монтаж на кофраж за замонолитване на отвор на К+3,14 | m2 | 2,50 |  |  |
| 7.1.2 | Направа на отвори в плоча Ф14, полагане на инжекционен разтвор HILTI HIT RE-500 и замонолитване на усилители | Бр. | 47,00 |  |  |
| 7.1.3 | Полагане на армривка в замонолитен отвор К+3,14 | kg | 32,00 |  |  |
| 7.1.4 | Полагане на бетон С25/30 за 10 см плоча на К+3,14 | m3 | 2,25 |  |  |
| 7.2 | Усилване на поле №14 от плоча на К+3,14 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Направа на отвори в греда /шайба Ф10 с дълбочина на анкериране 10 cm, полагане на инжекционен разтвор HILTI HIT RE-500 V4 и замонолитване на усилители N8x115cm/S=20cm | Бр. | 146,00 |  |  |
| 7.2.2 | Очукване на повредени участъци, почистване и обезпрашаване на бетоновата повърхост | кв.м | 50,00 |  |  |
| 7.2.3 | Запечатване на пукнатини чрез инжектиране на двукомпонентна епоксидна смола Epojet LV на MAPEI | куб.м | 0,02 |  |  |
| 7.2.4 | Полагане на акрилен грунд Mapei Primer 3296, разреден 1:1 | кв.м | 50,00 |  |  |
| 7.2.5 | Полагане на двукомпонентен, високо дуктилен и високоякостен разтвор с компенсирано свиване, армиран със стоманени фибри Mapei Planitop HPC с дебелина 4 см | куб.м | 2,00 |  |  |
| 8 | ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |
| 8.1. | Доставка и монтаж на Главно електромерно табло, секция потребители, със следните елементи: товаров прекъсвач iSW, за управление и разединяване на вериги под товар, 1P, 63A -6 бр; товаров прекъсвач iSW, за управление и разединяване на вериги под товар, 1P, 40A - 1 бр.; автоматичен прекъсвач iC60N, крива С, 1Р, 10А -3 бр.; автоматичен прекъсвач iC60N, крива С, 1Р, 16А - 4бр.; мощностен разединител, ID Domae, клас АС, 2Р, 25А, с чувствителност 30mA - 1 бр.; модулен контактор CT Easy9, 20A - 1бр.; катоден отводител, тип 1, четириполюсен, iPRF1, 12.5r, 10kA, 1.5kV - 1 бр. | бр. | 1,00 |  |  |
| 8.2. | Доставка и монтаж на Табло осветление и силовo, апартаментно, със следните елементи: | бр. | 6,00 |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 63А -6 бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 6А -6 бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 10А - 6 бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 16А -35бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 20А- 6 бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач Easy9 крива С, 1Р, 25А -18бр. |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач iC60N, крива С, 1Р, 40А-6бр. |  |  |  |  |
|  | мощностен разединител, ID Domae, клас АС, 2Р, 25А, с чувствителност 30mA-12бр |  |  |  |  |
|  | автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита, 2Р, 25А, с чувствителност 30mA, DPN Vigi - 22бр. |  |  |  |  |
|  | катоден отводител, тип 2, 1P+N, iPRD, 2.5kA, 1.5kV - 6 бр. |  |  |  |  |
|  | Т осветление ап.1: ап.2 - 2бр. |  |  |  |  |
|  | Т осветление ап.3 - 1 бр. |  |  |  |  |
|  | Т осветление ап.4: ап.5 - 2 бр. |  |  |  |  |
|  | Т осветление Студио - 1 бр. |  |  |  |  |
|  | Табло общи нужди - 1бр. |  |  |  |  |
| 8.3. | Доставка и монтаж на кабел СВТ/NYY 3x1.5mm² | м | 2300,00 |  |  |
| 8.4. | Доставка и монтаж на кабел СВТ/ NYY 3x2.5mm² | м | 1600,00 |  |  |
| 8.5. | Доставка и монтаж на кабел СВТ/ NYY 3x4mm² | м | 400,00 |  |  |
| 8.6. | Доставка и монтаж на кабел СВТ/ NYY 3х10mm² | м | 50,00 |  |  |
| 8.7. | Доставка и монтаж на кабел СВТ/NYY 3x16mm² | м | 80,00 |  |  |
| 8.8. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф13, комплект с крепежни елементи за скрит монтаж | м | 400,00 |  |  |
| 8.9. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф16, комплект с крепежни елементи за скрит монтаж | м | 2300,00 |  |  |
| 8.10. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф23, комплект с крепежни елементи за скрит монтаж | м | 2000,00 |  |  |
| 8.11. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф32, комплект с крепежни елементи за скрит монтаж | м | 50,00 |  |  |
| 8.12. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, комплект с крепежни елементи за скрит монтаж | м | 80,00 |  |  |
| 8.13. | Доставка и монтаж на LED осветител, таванен монтаж, IP21, 10 W | бр. | 66,00 |  |  |
| 8.14. | Доставка и монтаж на LED осветител, таванен монтаж, IP21, 20 W | бр. | 50,00 |  |  |
| 8.15. | Доставка и монтаж на LED осветител, стенен монтаж, IP21, 10 W | бр. | 14,00 |  |  |
| 8.16. | Доставка и монтаж на LED осветител, таванен монтаж, IP44, 10 W | бр. | 52,00 |  |  |
| 8.17. | Доставка и монтаж на LED осветител, таванен монтаж, IP44, 20 W | бр. | 13,00 |  |  |
| 8.18. | Доставка и монтаж на LED осветител, стенен монтаж IP44, 10 W | бр. | 25,00 |  |  |
| 8.17. | Доставка и монтаж на детектор за движение | бр. | 16,00 |  |  |
| 8.18. | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 11,00 |  |  |
| 8.19. | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP21 | бр. | 30,00 |  |  |
| 8.20. | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP21 | бр. | 28,00 |  |  |
| 8.21. | Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP21 | бр. | 30,00 |  |  |
| 8.22. | Доставка и монтаж на ключ кръстат IP21 | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.23. | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44 | бр. | 12,00 |  |  |
| 8.24. | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44 | бр. | 2,00 |  |  |
| 8.25. | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44 | бр. | 2,00 |  |  |
| 8.26. | Доставка и монтаж на контакт “Шуко”- единичен , IP21, комплект с конзола и крепежни елементи | бр. | 95,00 |  |  |
| 8.27. | Доставка и монтаж на контакт “Шуко”- единичен , IP44, комплект с конзола и крепежни елементи | бр. | 22,00 |  |  |
| 8.28. | Доставка и монтаж на контакт “Шуко”- двоен, IP21, комплект с конзола и крепежни елементи | бр. | 12,00 |  |  |
|  | Единина рамка |  |  |  |  |
|  | Двойна рамка |  |  |  |  |
|  | Тройна рамка |  |  |  |  |
|  | Четворна рамка |  |  |  |  |
|  | Конзола |  |  |  |  |
| 8.29. | Доставка и монтаж на излаз за директен монтаж, монофазен | бр. | 35,00 |  |  |
| 8.30. | Доставка и монтаж на излаз за директен монтаж на бойлер, комплект с табло-бойлерно | бр. | 9,00 |  |  |
| 8.31. | Доставка и монтаж на домофонен апарат-външен със звънци | бр. | 2,00 |  |  |
| 8.32. | Доставка и монтаж на домофонен апарат-вътрешен монтаж със звънец-зумер и звънчев бутон | бр. | 6,00 |  |  |
| 8.33. | Доставка и монтаж на розетка RJ 45, комплект с конзола и крепежни лементи | бр. | 17,00 |  |  |
| 8.34. | Доставка и монтаж на розетка кабелна, SAT, телевизия, комплект с конзола и крепежни лементи | бр. | 16,00 |  |  |
| 8.35. | Доставка и монтаж на проводник SFTP Cat6e | м | 300,00 |  |  |
| 8.36. | Доставка и монтаж на коаксиален проводник за кабелна TV | м | 300,00 |  |  |
| 8.37. | Доставка и монтаж на стоманена поцинкован шина 40/4 | м | 40,00 |  |  |
| 8.38. | Доставка на кабел AlSiMn , ф8 полагане по фасада - екструдиран с ф8мм на клеми | м | 40,00 |  |  |
| 8.39. | Доставка на кабел AlSiMn на покрив - неекструдеран ф8м на дистанционери | м | 170,00 |  |  |
| 8.40. | Доставка и монтаж на заземителен кол поц. ст. L 63/63/6, дълж. 1.5м | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.41. | Доставка и монтаж на контролни кутии с надпис с р-ри 150/60/1.5мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.42. | Доставка и монтаж на мълниеприемник прът с Н=2.5м | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.43. | Доставка и монтаж на клеми държач за монтаж на кабел | бр. | 60,00 |  |  |
| 8.44. | Доставка и монтаж на клема за борд | бр. | 10,00 |  |  |
| 8.45. | Доставка и монтаж на тръбна клема | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.46. | Стойка за монтаж на мачта за активен мълниеприемник Н=3м | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.47. | Антикорозионна лента - термосвиваема с дължина 2м. | бр. | 4,00 |  |  |
| 8.48. | Доставка и монтаж на дистанционери за покрив | бр. | 100,00 |  |  |
| 8.49. | Измерване на съпротивление на заземление и издаване на протокол от акредитирана лаборатория за Импедансът | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Част ВиК |  |  |  |  |
| 9.1. | Площадкова водопроводна система |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Изкоп в земни почви с ширина до 0.8м | м3 | 20,00 |  |  |
| 9.1.2. | Обратен насип | м3 | 15,00 |  |  |
| 9.1.3. | Уплътняване на пластове през 20см | м3 | 15,00 |  |  |
| 9.1.4. | Пясъчна подложка 10см под тръба и 30см над теме тръба | м3 | 5,00 |  |  |
| 9.1.5. | Доставка и монтаж на ПЕВП тр.ф40 | м | 20,00 |  |  |
| 9.2. | Сградна водопроводна инсталация |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доставка и монтаж на ППРтр.PN16ф20 с фитинги за студена вода,вкл.укрепители | м | 80,00 |  |  |
| 9.2.2. | Доставка и монтаж на ППР тр.PN20ф20 с фитинги за топла вода | м | 80,00 |  |  |
| 9.2.3 | Доставка и монтаж на ППР тр.PNф25 с фитинги за студена вода | м | 20,00 |  |  |
| 9.2.4 | Доставка и монтаж на ППР тр. РN тр.ф25 с фитинги за топла вода | м | 20,00 |  |  |
| 9.2.5. | Доставка и монтаж на ППР тр.PN16ф32 с фитинги за студена вода | м | 20,00 |  |  |
| 9.2.6. | Доставка и монтаж на ППР тр.PN20ф32 с фитинги за топла вода | м | 20,00 |  |  |
| 9.2.7 | Доставка и монтаж на ППР тр.PN16ф40 с фитинги за студена вода | м | 5,00 |  |  |
| 9.2.8. | Доставка и монтаж на ППР тр. PN20ф40 с фитинги за топла вода | м | 5,00 |  |  |
| 9.2.9. | Доставка и монтаж на изолаця за тр.ф20 | м | 160,00 |  |  |
| 9.2.10. | Доставка и монтаж на изолация за тр.ф25 | м | 40,00 |  |  |
| 9.2.11. | Достава и монтаж на изолация за тр.ф32 | м | 40,00 |  |  |
| 9.2.12. | Доставка и монтаж на изолация за тр.ф40 | м | 10,00 |  |  |
| 9.2.13. | Доставка и монтаж на СКИф20 | бр | 2,00 |  |  |
| 9.2.14. | Достава и монтаж на СКИ ф25 | бр | 1,00 |  |  |
| 9.2.15. | Доставка и монтаж на СКИ ф32 | бр | 3,00 |  |  |
| 9.2.16. | Доставка и монтаж на апартаментни водомерни възли | бр | 7,00 |  |  |
| 9.2.17. | Доставка имонтаж до тапа за СБ стояща за тоалетна мивка | бр. | 13,00 |  |  |
| 9.2.18. | Доставка и монтаж до тапа за на душ - смесител | бр | 6,00 |  |  |
| 9.3. | Сградна канализационна инсталация |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф50 | м | 100,00 |  |  |
| 9.3.2. | Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф110 | м | 20,00 |  |  |
| 9.3.3. | Доставка и монтаж на дебел. ПВЦ тр.ф110 | м | 20,00 |  |  |
| 9.3.4. | Доставка и монтаж на дебел.ПВЦ тр.ф160 | м | 20,00 |  |  |
| 9.3.5. | Доставка и монтаж на линеен сифон с L=80см ( Alcaplast) | бр | 6,00 |  |  |
| 9.3.6. | Доставка и монтаж на ПС ф50 | бр | 12,00 |  |  |
| 9.3.7. | Доставка и монтаж на структура за вграждане | бр | 11,00 |  |  |
| 9.3.8. | Доставка и монтаж до тапа за на т.м. | бр | 2,00 |  |  |
| 9.3.9. | Доставка и монтаж до тапа за на т.м./ плот | бр | 11,00 |  |  |
| 9.4. | Площавкова канализационна система |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Изкоп в земни почви до 2.5м | м3 | 200,00 |  |  |
| 9.4.2. | Обратен насип | м3 | 160,00 |  |  |
| 9.4.3. | Уплътняване на пластове през 20см | м3 | 160,00 |  |  |
| 9.4.4. | Пясъчна подложка 10см под тръба и 30см над теме тръба | м3 | 40,00 |  |  |
| 9.4.5. | Доставка и монтаж на РШ от готови ст.бет. ел. | бр | 3,00 |  |  |
| 9.4.6. | Доставка на линеен отводнителен канал с решетка ,L=6.00м,ACO MULTIDRAIN УЛЕЙ V200S 0.0 ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН, с B=23.5 СМ, с H=26.5 C | бр | 1,00 |  |  |
| 9.4.7. | доставка и монтаж на ПВЦ деб.ф90 | м | 100,00 |  |  |
| 9.4.8. | Доставка и монтаж на дубел.ПВЦ ф160 | м | 100,00 |  |  |
| 9.4.9. | Доставка и монтаж на дебел.ПВЦтр.ф200 | м | 10,00 |  |  |
| 10 | част ОВК предварителен монтаж тръбно трасе за климатици и вентилатори за бяни |  |  |  |  |
| 10.1. | Направа на улей в стоманобетонна стена /в см/ ДО 10/10 | м | 95,00 |  |  |
| 10.2. | Измазване на канал, след положени инсталации до 10 см. | м | 95,00 |  |  |
| 10.3. | Доставка и монтаж на медни тръби Ф 6,35 изолирани с микропореста гума за предварителн монтаж в стена, гофриран шлаух, захранващ кабел | м | 89,00 |  |  |
| 10.4. | Доставка и монтаж на медна тръба Ф9,52 изолирана дс микропореста гума за предварителен монтаж | м | 48,00 |  |  |
| 10.5. | Доставка и монтаж на медна тръба Ф12,7 изолирана с микропореста гума за предварителен монтаж | м | 41,00 |  |  |
| 10.6. | Пробиване на ототвори за монтаж на тръбо трасе при климатиците | бр. | 36,00 |  |  |
| 10.7. | Затапване на монтирания тръбенсноп | бр. | 72,00 |  |  |
| 10.8. | Доставка и монтаж на PVC тръби за отводнителна система на климатиците Ф20 | м. | 50,00 |  |  |
| 10.9. | Доставка и монтаж на PVC тръби за отводнителна система на климатиците Ф25 | м. | 30,00 |  |  |
| 10.10. | Доставка и монтаж на PVC тръби за отводнителна система на климатиците Ф32 | м. | 20,00 |  |  |
| 10.11. | Дoставка и монтаж на вентилатори за баня за дебит Ж=90m3/h, H=15Pa, Nл.=0,013kW, 1~, Ф100мм | бр. | 13,00 |  |  |

IІ. Предмет на услугата за позиция Б: „ Изпълнение на строително монтажни работи по фасада и покрив“

| КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ ОТ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ | м2 | 435,00 |  |  |
| 1.2. | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО БОРДОВЕ | М | 10,00 |  |  |
| 1.3. | ДЕМОНТАЖ НА ДЪСЧЕНА ПОКРИВНА ОБШИВКА /ЧАСТИЧНО/ | М2 | 25,00 |  |  |
| 1.4. | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | М | 10,00 |  |  |
| 2 | РЕМОНТ ПОКРИВ |  |  |  |  |
| 2.1. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ОТ ИМПРЕГНИРАНИ ДЪСКИ С ДЕБ. 2,5 см | м2 | 25,00 |  |  |
| 2.2. | Доставка и монтаж на "Startbar" подложна мембрана (от TNT полиестер пропит с битум), под битумни керемиди | М2 | 478,00 |  |  |
| 2.3. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИТУМНИ КЕРЕМИДИ | М2 | 478,00 |  |  |
| 2.4. | ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | М2 | 82,00 |  |  |
| 2.5. | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДВА ПЛАСТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (първи пласт SBS мембрана без посипка - 3.0 кг/м2 и втори пласт SBS мембрана с минерална посипка - 4,5 кг/м2) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПО БОРДОВЕ (Н=80 см), ШАПКИ (шир. 15 см) И СТЕНИ (Н=30 см) | М2 | 82,00 |  |  |
| 2.6. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПРОФИЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ КЪМ СТЕНИ | м | 34,00 |  |  |
| 2.7. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ОТ ИМПРЕГНИРАНИ ДЪСКИ С ДЕБ. 2,5 см ПО БОРД С ШИР. 25 СМ | м | 79,00 |  |  |
| 2.8. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (деб. 0,5 мм) С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ПО БОРДОВЕ С ШИРИНА 25 см, ЗАХВАНАТА КЪМ БОРДА СЪС СТОМАНЕНИ ЛАЙСНИ | м | 79,00 |  |  |
| 2.9. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИМПРЕГНИРАНИ ЧЕЛНИ ДЪСКИ (25 см), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕМОНТАЖА НА СТАРИТЕ ДЪСКИ | м | 12,00 |  |  |
| 2.10. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (деб. 0,5 мм) С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ С ШИРИНА 25 СМ | м | 49,00 |  |  |
| 2.11. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНИ УЛУЦИ 6" (ОКОМПЛЕКТОВАНИ) И НАДОЛУЧНИ ПОЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (деб. 0.5 мм) С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | м | 49,00 |  |  |
| 2.12. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ (Ф 120 мм) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ СКОБИ И КРИВКИ | м | 59,00 |  |  |
| 2.13. | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | бр. | 8,00 |  |  |
| 2.14. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (О.5 мм) С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ И САМОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА ОКОЛО КОМИНИ | м2 | 19,00 |  |  |
| 2.15. | ОБЗИЖДАНЕ НА КОМИННИ ТЕЛА И ИНСТАЛАЦИОННИ ШАХТИ НАД ПОКРИВНАТА ПЛОСКОСТ С ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12 см | М2 | 24,00 |  |  |
| 2.16. | ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 24,00 |  |  |
| 2.17. | ШПАКЛОВКА ОТ БЯЛО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО КОМИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м2 | 24,00 |  |  |
| 2.18. | ПОЛАГАНЕ НА ОЦВЕТЕНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА СТРУКТУРА (1,5 мм) ПО КОМИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 24,00 |  |  |
| 2.19. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМИННИ ШАПКИ С РАЗМЕРИ 45/60 см | бр. | 6,00 |  |  |
| 2.20. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМИННИ ШАПКИ С РАЗМЕРИ 55/90 см | бр. | 3,00 |  |  |
| 2.21. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМИННИ ШАПКИ С РАЗМЕРИ 50/185 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 2.22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СНЕГОЗАДЪРЖАЩИ ЕЛЕМЕМЕНТИ В ДВА РЕДА НАД УЛУК | М | 49,00 |  |  |
| 3 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ |  |  |  |  |
| 3.1. | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ | м2 | 720,00 |  |  |
| 3.2. | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS С ДЕБ. 8 см ПО ЦОКЪЛ (залепване и дюбелиране) | м2 | 111,00 |  |  |
| 3.3. | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS С ДЕБ. 2 см ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ (под К. 0.000) | м | 37,00 |  |  |
| 3.4. | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS (ГРАФИТ) С ДЕБ. 10 см ПО ФАСАДИ (залепване и дюбелиране) | м2 | 580,00 |  |  |
| 3.5. | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS (ГРАФИТ) С ДЕБ.2 см ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ (над К. 0.000) | м | 337,00 |  |  |
| 3.6. | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS (ГРАФИТ) С ДЕБ. 2 см ПО ДЪНО ТЕРАСИ И ГРЕДИ (залепване и дюбелиране) | м2 | 16,00 |  |  |
| 3.7. | ШПАКЛОВКА ОТ БЯЛО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО ФАСАДИ И ЦОКЪЛ | м2 | 691,00 |  |  |
| 3.8. | ШПАКЛОВКА ОТ БЯЛО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО СТРАНИЦИ ДО 20 см | м | 280,00 |  |  |
| 3.9. | ШПАКЛОВКА ОТ БЯЛО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ПО ДЪНО ТЕРАСИ | м2 | 16,00 |  |  |
| 3.10. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА ПО ЪГЛИ СГРАДА И ОКОЛО ОТВОРИ | М | 361,00 |  |  |
| 3.11. | ПОЛАГАНЕ НА ОЦВЕТЕНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА СТРУКТУРА (1,5 мм), ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 580,00 |  |  |
| 3.12. | ПОЛАГАНЕ НА ОЦВЕТЕНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА СТРУКТУРА (1,5 мм) ПО ДЪНО ТЕРАСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | М2 | 16,00 |  |  |
| 3.13. | ПОЛАГАНЕ НА ОЦВЕТЕНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА СТРУКТУРА (1,5 мм) С ШИР. 20 см ПО СТРАНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ | м | 280,00 |  |  |
| 3.14. | КАМЕННА ГРАНИТНИ ПЛОЧИ 30/60см, ВЪРХУ ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА, ПО ЦОКЪЛ / ГЛ. ВХОД/ | м2 | 9,00 |  |  |
| 3.15. | КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ ОФОРМЕН ГНАЙС (30 см на свободно), ВЪРХУ ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА, ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ | м2 | 83,00 |  |  |
| 3.16. | КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ ОФОРМЕН ГНАЙС (30 см на свободно), ВЪРХУ ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА, ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ | м | 37,00 |  |  |
| 3.17. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РЪКОХВАТКА (БАЛКОНИ) Н=1,05 м, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ С ЕМАЙЛЛАК | м | 16,00 |  |  |
| 3.18. | НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ | м3 | 9,50 |  |  |

III. Изисквания към офертата:

- Ценово предложение с единични цени и обща стойност в лв без ДДС, както следва:

1.2. Кандидатите могат да кандидатстват и по двете позиции едновременно, както и само по една, като на плика в който е поставена офертата трябва да бъде изрично написано за кой позиции е.

1.2. Начин на плащане : процент авансово плащане.

1.3. Срок за изпълнение - работни дни.

1.4. Гаранционен срок. За приетия гаранционен срок по определени видове работи ще бъде направено гаранционно задържане на 5% от стойността на реално изпълнениете СМР-та, която ще се заплати след изтичането на срока.

1.5. Наличие на назначен на договор поне един строителен инженер във фирмата кандидат, който ще бъде техничски ръководител на обекта.

1.6. Направа на оглед на обекта преди подаване на оферта, като при интерес могат да бъде изпратена по имейл проектната документация.

1.7. Референции за изпълнение на подобни обекти.

ІV. Изисквания към Изпълнителя.

- В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, ако се кандидатства за двете позиции се посочва обща стойност за всяка по отделно.

- Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, телефон и лице за контакт.

Съставили:..........……………

инж. Юлия Григорова

..........…………….

арх. Аделаида Лефтерова