ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Изходни данни:

Проектирането се извършва след възлагане и по задание от Възложителя.

Имотът има лице към улица от юг.

Предмет на проекта:

Проектът предвижда монтиране на нова товарна рампа с нивоизравнителна платформа. Целта е осигуряване на удобство и безопасност при товаро-разтоварни дейности от съществуващата стоманобетонова рампа. Новата товарна рампа и нивоизравнителната платформа представляват готови заводски продукти (обзавеждане) и се монтират към западната фасада на сградата, с което не се променят постигнатите показатели в имота.

Проектно решение и материали:

Товарната рампа представлява готов заводски продукт, изпълнен от стоманени профили и рифелова ламарина. Монтира се на предвиденото място като се закрепя към съществуващата стоманобетонова настилка с анкерни болтове, като при необходимост от изравняване на нивата се използва готова бързовтвърдяваща подливка.

Нивоизравнителната платформа представлява също готов заводски продукт, изпълнен от стоманени профили, рифелова ламарина, покритие, ограждане и е снабдена с гумен уплътнителен ръкав. Платформата е снабдена с необходимото хидравлично оборудване за промяна на нивото на предния ръб на платформата съобразно с височината на превозното средство, което се товари или разтоварва. Тя също се монтира на предвиденото място като се закрепя към съществуващата стоманобетонова настилка с анкерни болтове, като при необходимост от изравняване на нивата се използва готова бързовтвърдяваща подливка.

Зад уплътнителния ръкав е предвидена секционна врата.

В зоната на товарната платформа и при сградата е предвидено ограждане от дограма с частично остъкляване, дадено на чертежа. В дограмата е предвидена врата с плътен панел за преминаване на транспалетна количка при необходимост.

Проектанти: арх. Анастас Узунов

инж. Ганчо Кънев

София, 05.2024